 Egz nr

4
PROJEKT BUDOWLANY
Nazwa inwestycji: "Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej obejmująca remont z niezbędną przebudową w granicach bryły, w tym remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną" 
Adres:

działka nr 10/1, 87-423 Pląchoty, gm. Golub-Dobrzyń

Inwestor:               Gmina Golub-Dobrzyń ul.:ul. Plac Tysiąclecia, nr: 25, 
     
87- 400, miejscowość: Golub-Dobrzyń

Branża: 
architektoniczno-konstrukcyjna, sanitarna- wod kan,co, projektowana charakterystyka energetyczn
Projekt: 

 Pracownia CITYHOME

ul. Toruńska 174,  

87-103 Mała Nieszawka

Tel:791 563 555

blu@wp.pl
www.cityhome.net.pl
	branża
	Projektant
	Uprawnienia
	Podpis i pieczątka 
	DATA

	Architektoniczna
	mgr inż. arch.

Elżbieta Grochocka
	UAN-IV/8346229/TO/87-88
	
	Czerwiec 2014

	Konstrukcyjna
	mgr inż. Stanisław Jaszczak
	BP-RN-V/78/TO/81
	
	

	Sanitarna
	mgr inż. Stanisław Jaszczak
	UAN-IV/8346/185/TO/88
	
	

	elektryczna
	mgr inż. Stanisław Osiński


	   UAN-IV/8346/110/TO/86
	
	

	Projektowana charakterystyka energetyczna,

 opracowanie
	mgr Arkadiusz Wyrzykowski
	Nr 427, Radom 10.08.2009
	
	

	Opracowanie

i rysunki


	Dagmara Bejgier
	Student 4 roku architektury
	
	


ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA
· STRONA TYTUŁOWA

· ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

· DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

· ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE PRZYNALEŻNOŚĆ DO ODPOWIEDNIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ

· OŚWIADCZENIA PROJEKTANTÓW

· WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

· DECYZJA NR 1/2014 O USTALENIU LOKALIZACJI CELU PUBLICZNEGO

· OPIS TECHNICZNY DO PROJKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU

· PROJKET ZAGOSPODAROWANIA TERENU

· OPIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO- KONSTRUKCYJNY 

· OPIS TECHNICZNY INSTALCJI SANITARNYCH

· RYSUNKI

· ZAŁĄCZNIKI

· PROJEKTOWANA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

LICZBA PONUMEROWNYCH STRON PROJEKTU: 

ZAŁĄCZNIK DO  PROJEKTU
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany mgr inż. budownictwa Stanisław Jaszczak  UPR. BUD. NR BP-RN-V/78/TO/81 W SPECJALNOŚCI KONSTRUKCYJNO – BUDOWLANEJ oraz  INSTALCYJNO -INZYNIERYJNEJ, UAN-IV/8346/185/TO/88 pn:

Oświadczam, że projekt: "Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej obejmująca remont z niezbędną przebudową w granicach bryły, w tym remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną" dotycząca budynku:
Adres:

działka nr 10/1, 87-423 Pląchoty, gm. Golub-Dobrzyń

Inwestor:                Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul.:ul. Plac Tysiąclecia, nr: 25, 
87-400, miejscowość: Golub-Dobrzyń
Została opracowana zgodnie z obwiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data złożenia oświadczenia:                                             czytelny podpis:

czerwiec 2014


                           …..........................................
__________________________________________________________

Podstawa prawna art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane
ZAŁĄCZNIK DO  PROJEKTU
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisana mgr inż. arch. Elżbieta Grochocka UPR. ARCH. NR UAN-IV/8346229/TO/87-88 W SPECJALNOŚCI ARCHIETKONICZNO- INŻYNIERYJNEJ.:

Oświadczam, że projekt: "Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej obejmująca remont z niezbędną przebudową w granicach bryły, w tym remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną" dotycząca budynku:
Adres:

działka nr 10/1, 87-423 Pląchoty, gm. Golub-Dobrzyń

Inwestor:       Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul.:ul. Plac Tysiąclecia, nr: 25, 87-400, miejscowość: Golub-Dobrzyń
Została opracowana zgodnie z obwiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data złożenia oświadczenia:                                             czytelny podpis:

czerwiec 2014


                           …..........................................
__________________________________________________________

Podstawa prawna art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane
ZAŁĄCZNIK DO  PROJEKTU
OŚWIADCZENIE
Ja niżej podpisany mgr  mgr Arkadiusz Wyrzykowski UPR. NR 427,Radom 10.08.2009 W SPECJALNOŚCI AUDYTORSKO- ENERGETYCZNEJ.

Oświadczam, że projekt: "Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej obejmująca remont z niezbędną przebudową w granicach bryły, w tym remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną" dotycząca budynku:
Adres:

działka nr 10/1, 87-423 Pląchoty, gm. Golub-Dobrzyń

Inwestor:               Urząd Gminy Golub-Dobrzyń ul.:ul. Plac Tysiąclecia, nr: 25, 
87-400, miejscowość: Golub-Dobrzyń
Została opracowana zgodnie z obwiązującym prawem oraz zasadami wiedzy technicznej.

Data złożenia oświadczenia:                                             czytelny podpis:

czerwiec 2014


                           …..........................................
__________________________________________________________

Podstawa prawna art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane
OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWNIA TERENU 
1.Przedmiot inwestycji : 
"Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej obejmująca remont z niezbędną przebudową w granicach bryły, w tym remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną", działka nr 10/1, 87-423 Pląchoty, gm. Golub-Dobrzyń.
2. Istniejący stan zagospodarowania działki nr 461/2: 

Działka nr 10/1 zlokalizowana w miejscowości Pląchoty gm Golub-Dobrzyń jest działką zabudowaną istniejący budynkiem świetlicy, która zgodnie z zapisem w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy- uchwała XLV/200/2014 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 22.01.2014 – leży na obszarze otwartym z rozproszona -luźną zabudową, głównie zagrodową. Działka nr 10/1  posiada powierzchnię 0,3125 ha, w tym grunty RV 0,1325 ha, i grunty   B-RV-0,1800ha. (Decyzja Nr 1/2014 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego). Działka nie leży w granicach obszaru chronionego na podstawie przepisów o ochronie przyrody. Na działce nie występują  stanowiska archeologiczne, ale obiekt wpisany jest do ewidencji zabytków. Działka leży poza obszarem terenów górniczych, terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, zagrożonych powodzią, stref ochronnych celów publicznych i poza strefami uciążliwych obiektów infrastrukturalnych. Działka posiada bezpośredni dostęp do wojewódzkiej drogi publicznej działka nr 15. Działka posiada istniejące przyłącza infrastruktury technicznej – wodociągowej, kanalizacyjnej do istniejącego, szczelnego zbiornika wybieralnego, i energetycznej. Posesja  jest ogrodzona Działka położona jest na wysokości 97,2 m n.p.m. Na posesji są wyznaczone miejsca na parking, oraz znajdują się inne budynki gospodarcze. 
3.Projektowane zagospodarowanie działki nr 10/1
3.1 Zabudowa, infrastruktura, obsługa komunikacyjna:

przedmiot inwestycji: 
"Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej obejmująca remont z niezbędną przebudową w granicach bryły, w tym remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną", działka nr 10/1, 87-423 Pląchoty, gm. Golub-Dobrzyń, nie spowoduje zmian w zagospodarowaniu działki, przebudowa w granicach bryły.
 Budynek świetlicy istniejący jest na planie prostokąta, o powierzchnia zabudowy 188,62  m2. Budynek zbudowany jest w technologii tradycyjnej murowanej, parterowy, z poddaszem użytkowym,częściowo podpiwniczony, dach dwuspadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 37o. Sposób odprowadzenia wód deszczowych – rynna dachowa i rury spustowe na teren działki obejmującej planowaną inwestycję.
Wymiary ogólne budynku:
Obwód:  
  57,76 m – bez zmian
Szerokość bud.: 
  9,98 m – bez zmian


Długość bud.:  

       18,9 m – bez zmian
Linie zabudowy: 

        bez zmian
Obsługa komunikacyjna: bez zmian. Nie przewiduje się zmian w organizacji wjazdu na teren posesji.
Elementy zagospodarowania terenu:

Drogi i chodniki: istniejące: nawierzchnia z kostki brukowej prasowanej grubości 6 cm układanej na chudym betonie grubości  min 10 cm i podsypce piaskowej zagęszczonej mechanicznie grubości 15 cm.
Ogrodzenie: istniejące, siatka ogrodzeniowa o wysokości do 1,5 m słupki ostalowe
Składowanie nieczystości: istniejący śmietnik.
Urządzenie terenów zielonych: istniejące. 
3.2 Wymiary ogólne :

3.3 Zestawienie powierzchni projektowanych (bilans terenu działki):
istniejący i projektowany:
a) powierzchnia zabudowy    – 6,04%      


       188,62 m2
b) pow. terenów zielonych – 84,08%                                       2627,48m2
c) pow. terenów utwardzonych-  6,38%                                       199,4m2
d) istn. budynki gospodarcze pow zab.- 3,5 %         

          109,5m2
e) powierzchnia działki nr 10/1 - 100%                                        3125 m2
4. Dostępność dla osób niepełnosprawnych :

jest
5. Informacje o ustaleniach Decyzji: 


Wytyczne zawarte w  Decyzji Nr 1/2014 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego pozostają spełnione.
6. Ochrona środowiska:


W obrębie granic projektowanego przedsięwzięcia powierzchnia terenu nie jest zróżnicowana. Istniejące zagospodarowanie terenu ma charakter wiejski z rozproszoną zabudową. Projektowana inwestycja nie wywiera wpływu na środowisko naturalne oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanego obiektu i jego otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi.
a)  zaopatrzenie w wodę – istniejące przyłącze

b)  odprowadzenie ścieków - istniejące

c) ogrzewanie budynku – z własnej kotłowni przeznaczonej do modernizacji.

d) odpady komunalne – do wyznaczonego istniejącego miejsca wg rysunku do pojemnika na śmieci.

e)  poziom hałasu – zgodny z PN (nie przewiduje się prowadzenia żadnych usług uciążliwych dla nieruchomości sąsiednich)

f)   wpływ obiektu na drzewostan, i wody powierzchniowe – brak, bez zmian

g)  wpływ inwestycji na komunikację – brak, bez zmian 
PLANOWANA INWESTYCJA NIE BĘDZIE ODDZIAŁYWAĆ NA DZIAŁKI SĄSIEDNIE

OBSZAR ODDZIAŁYWANIA W GRANICACH DZIAŁKI NUMER  10/1
7. Dane informujące:


Planowana inwestycja nie stwarza zagrożenia dla środowiska, oraz higieny i zdrowia użytkowników. Projekt zagospodarowania opracowano na kopiach aktualnej mapy zasadniczej w skali 1:500 sporządzonej przez uprawnionego geodetę. Warunki posadowienia obiektu – proste. Posadowienie bezpośrednio na gruncie. 
Opracował:






Projektował:

mgr Arkadiusz Wyrzykowski
mgr inż.arch.

Elżbieta Grochocka


mgr inż. 


  Stanisław Jaszczak
Toruń Czerwiec 2014 roku
OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOLWANEGO

P O D S T A W A  O P R A C O W A N I A 
· Zlecenie Inwestora z dnia 15.01.2013

· Mapa sytuacyjno-wysokościowa – skala 1:500

· Decyzja Nr 1/2014 o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

· Oględziny i pomiary – Inwentaryzacja wykonana w dniach 21.01.2014, 12.02.2014.

· Dokumentacja zdjęciowa

· Informacje od inwestora
· Przepisy i normatywy projektowania

· Uzgodnienia z inwestorem

· Literatura naukowo-techniczna, aktualnie obowiązujące przepisy normalizujące z zakresu budownictwa.
Przedmiot inwestycji: Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej obejmująca remont z niezbędną przebudową w granicach bryły, w tym remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną" Przedmiotowa nieruchomość, zarówno istniejący budynek jak i grunt  są własnością inwestora.
1. Zagospodarowanie działki.

Działka na której znajduje się budynek opracowania zlokalizowana w miejscowości Pląchoty. Teren zabudowany jest istniejącym budynkiem świetlicy. Budynek położony jest na działce oznaczonej numerem 10/1. Wjazd utwardzony na teren posesji bezpośrednio z  drogi publicznej dz. nr 15. Posesja  jest ogrodzona. Na posesji są wyznaczone miejsca na parking, oraz znajdują się inne budynki gospodarcze.

Na terenie działki zlokalizowane są przyłącza infrastruktury technicznej – wodociągowej i energetycznej
Inwestycja nie spowoduje zmian w zagospodarowaniu działki, przebudowa w granicach bryły.
2. Opinia techniczna stanu istniejącego budynku oraz opis budynku.

Na działce znajduje się budynek którego czas budowy szacowany jest na około 1910. Budynek  ma kształt prostokąta. Budynek jest obiektem dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym, o powierzchni zabudowy 188,62 m2. Budynek jest zbudowany w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Ściany zewnętrzne z czerwonej cegły.

Fundamenty: z betonu, kamienia oraz cegły pełnej czerwonej – stan dobry – wymagają tylko uzupełnia fug oraz założenia izolacji termicznej i przeciw wilgociowej.
Ściany zew:- z cegły ceramicznej pełnej czerwonej,stan dobry,bez zmian
Strop wew: drewniany na trzcinie,stan zły: do wymiany wszystkie elementy: tynki i płyta osb, panele podłogowe, poza legarami, na nowe – termomodernizacja wełną mineralną
Dach:
- konstrukcja: drewniana- stan dobry
- pokrycie: eternit- do wymiany na dachówkę ceramiczną nieglazurowaną i nieangobowaną w kolorze naturalnej czerwieni, esówkę (in. holenderkę), albo karpiówkę układaną pojedynczo w łuskę lub podwójnie w koronkę– Eternit zostanie odebrany przez firmę utylizacyjną. 
Okna: drewniane -zły stan techniczny, do wymiany na drewniane lub w okleinie w kolorze ciemnobrązowym (np. w odcieniu RAL 8002 lub RAL 8011), z zachowaniem historycznych profili stolarki.
Drzwi zew: drewniane, stan zły stan techniczny, do wymiany na drewniane lub w okleinie w kolorze ciemnobrązowym (RAL 8002 lub RAL 8011),  z zachowaniem historycznych profili stolarki.
Bramy:brak
Posadzki: betonowe: stan dobry, drewniane: stan zły do wymiany
Ściany działowe wewnętrzne:  murowane z z cegły pełnej, parter:-stan dobry, piętro: stan zły, do wyburzenia.
Tynki wew: tynk cementowy, zadowalający, częściowo do wymiany
Obróbki blacharskie istniejące, rynny i rury spustowe metalowe- stan zły, do wymiany na nowy system odprowadzenia wody.
Instalacje wewnętrzne: stan zły, do wymiany


Budynek wyposażony jest w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizacyjną. Po dokonaniu wizji lokalnej budynku stwierdzono że jego obecny stan techniczny pozwala na dalsze użytkowanie, jednak budynek wymaga remontu, ze względu na stan stropów, oraz potrzebę izolacji i wymiany pokrycia na dachu, i stan instlacji wew.
      Na końcu opracowania załączona jest dokumentacja zdjęciowa z oględzin i pomiarów budynku
4. Warunki gruntowe:

Warunki posadowienia obiektu – proste, stabilne. Posadowienie bezpośrednio na gruncie. Poziom wód gruntowych poniżej poziomu fundamentów. Brak zawilgoceń.

5. Przeznaczenie i program użytkowy budynku:

            Budynek służy jako budynek świetlicy wiejskiej, posiada też w części lokal   - służący jako mieszkanie w sytuacjach kryzysowych, obecnie nie zamieszkane.


Przed:

Po zmianach:
Kubatura zew.: 
1214,72 m3

1214,72 m3
Powierzchnia zabudowy:  188,62 m2

188,62  m2
Pow. użytkowa:
 268,72 m2 

281,82m2

(zmiana)
Obwód:  
57,76 m

57,76 m
Szerokość bud.: 
9,98 m


9,98 m
Długość bud.:  
18,9 m


18,9 m
Wysokość pomieszczeń:  piwnica 220cm
220cm


parter: ok 290cm
290cm
geometria dachu: 
· kat nachylenia: bez zmian

· wysokość kalenicy: bez zmian

· układ połaci dachowych: dach dwuspadowy -bez zmian
wysokość górnej krawędzi elewacji fronotowej, jej gzymsu lub attyki: bez zmian

Wykaz pomieszczeń i powierzchni 
Inwentaryzacja budynku istniejącego i zmian powierzchni:
                             Przed:



         Po zmianach:
Piwnica:

0/1 Korytarz+schody 6,29 m2
0/2 Pomieszczenie 13,23 m2
0/3 Pomieszczenie-kotłownia 12,34 m2
0/4 Pomieszczenie 5,31 m2
pow.użytkowa: 37,17 m2




Bez zmian.
Parter:

1/1 Sala 55,1 m2  
1/2 Klatka schodowa 2,72 m2 
1/3 Korytarz 5,51 m2 
1/4 Pomieszczenie 8,2 m2 
1/5 WC  3,02 m2
1/6 Kuchnia 11.33 m2 
1/7 Pokój 16,24 m2 



1/7 Łazienka 7 m2
(podział pomieszczenia)

  

1/7a Korytarz 3.63 m2




1/7b Szatnia 4.7 m2        - zmiana
1/8 Pokój 19,83 m2 
1/19 Pokój 21,72m2
 pow. użytkowa:  143,67 m2


 142,76 m2- zmiana
Poddasze:

2/1 Pomieszczenie 45,5m2


2/1 Pomieszczenie 101,89 m2
2/2 Pokój 23,54 m2



(scalenie pomieszczeń, i pustek)
2/3 Pokój 18,84 m2
 pow. użytkowa: 87,88 m2



101,89 m2- zmiana
Pow. użytkowa całość: 268,72 m2 

281,82 m2- zmiana
Pow. użytkowa projektowana po zianiach:  281,82 m2
6. DANE TECHNICZNE:
· Rodzaj wentylacji: naturalna

· Sposób doprowadzenia i odprowadzenia powietrza: nieszczelności w stolarce otworowej
7. Forma architektoniczna i funkcje obiektu
     Planowaną "Termomodernizację istniejącego budynku świetlicy wiejskiej obejmująca remont z niezbędną przebudową w granicach bryły, w tym remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną" zaprojektowano zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami, oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań dotyczących :

► bezpieczeństwa konstrukcji,

► bezpieczeństwa pożarowego,

► bezpieczeństwa użytkowania ,

► odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

► ochrony przed hałasem i drganiami,

► oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.       

Obliczenia statyczne wykonano w oparciu o następujące normy :
PN-82/B-02001-02003 – obciążenie stałe i zmienne,

PN-80/B-02010 – obciążenia śniegiem

PN-77/B-0201111 obciążenia wiatrem 

PN-81/B-03150 konstrukcje drewniane

PN-84/B-03264 konstrukcje betonowe, żelbetowe,

PN-87/B-03002 konstrukcje murowe

PN-81/B-03020 posadowienie bezpośrednie budowli,

PN-91/B-02020 ochrona cieplna budynku.
OBLICZENIA STATYCZNE ZNAJDUJA SIĘ W ARCHIWUM PROJEKTANTA.

8.Ochrona dziedzictwa kulturowego i zabytków :

 
W czasie prowadzenia robót ziemnych fakt odnalezienia śladów osadnictwa o nieustannej wartości archeologicznej należy zgłosić służbom ds. ochrony zabytków. Sposób ochrony terenów, obiektów o wartościach kulturowych należy prowadzić w uzgodnieniu ze służbą konserwatorską.

9. Ochrona urządzeń melioracyjnych:
       W zakresie występowania urządzeń melioracyjnych (sieć drenarska) - urządzenia należy zachować lub przebudować na koszt własny Inwestora w porozumieniu z Gminną Spółką Wodną i Kujawsko-Pomorskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku w sposób zapewniający ich prawidłowe funkcjonowanie.
10. Założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych:

Układ konstrukcyjny stanowią: ławy fundamentowe istniejące, ściany nośne zewnętrzne istniejące, spięte wieńcami żelbetowymi i podciągami, dach dwuspadowy.
Przyjęto założenia: 
- strefa wiatrowa : I 
- strefa śniegowa : I [image: image3.jpg]gt it
Pt ens





- dopuszczalny nacisk  

   na grunt (jednostkowy obliczeniowy opór 

graniczny podłoża): nie mniejszy niż : 130 kPa (1,30 kG/cm2) 
- kategoria geotechniczna : II 
- założona głębokość strefy przemarzania hz = 1,00 m 

poniżej poziomu posadowienie terenu.
Konstrukcja dachu 

Remont i ocieplenie dachu z wymianą części więźby dachowej. Wymiana pokrycia dachu z eternitu na dachówkę w kolorze naturalnej czerwieni. Eternit zostanie odebrany przez firmę utylizacyjną.

Drewno K 27  - Em = 900 kN/cm2
a. Łaty 6x4 cm
[image: image4.jpg]


b. Kontrłaty 2 x 3 cm
c. Rozstaw gł. krokwi 90 cm od środka krokwi

płatew 12x12cm

d. krokwie 13x18 cm, jętki 13x18 cm, krokwie koszowe 13x24cm 

Gdc = 0,84 kN.cm2, Ge = 0,89 kN/cm2,   

e. Murłata 14 x 14 cm, kotwy  20 mm/0,9 m stal A I 

f.Obciążenia (nawietrzna) – 1,47 kN / m2
g.Obciążenia (odwietrzna) – 0,96 kN / m2
h.Obciążenia – jętka – 1,35 kN / m2
i.Pokrycie połaci dachowej – dachówka
11. Zakres prac szczegółowy:
Termomodernizacja dachu
· rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych, rynien oraz elementów więźby dachowej

· wymiana elementów konstrukcyjnych więźby dachowej

· przemurowanie kominów

· obróbki blacharskie, właz dachowy
uwaga: rynny i rury spustowe, oraz okapnik,i obróbki dachowe i parapetowe wykonać z blachy nie malowanej i nie powlekanej. Odwodnienie dachu rynnami zewnętrznymi z blachy nie malowanej i nie powlekanej   o średnicy 
[image: image1.wmf]f

120 mm i rurami spustowymi min. 
[image: image2.wmf]f

100 mm.
· montaż pokrycia dachowego
uwaga:dachówka ceramiczna w kolorze naturalnej czerwieni

· montaż rynien 

· izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z m2 płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20cm między krokwiami

· izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej przymocowana

· montaż płyt OSB lub desek wew.poddasza

Termomodernizacja stropu
· rozebranie podsufitek, desek podłogowych na poddaszu

· rozebranie ościeży i rozebranie ścianki z cegieł pod stropem

· rozebranie zasypek w stropie

· usunięcie desek podłogowych i niektórych belek drewnianych stropowych- zamiast desek podłogowych folia, płyta OSB, podkład i panale  podłogowe

· izolacja stropu gr 20 cm wełna minerelna

· izolacja z foli polietylowej

· okładziny stropów płytami systemowymi 

· odbicie uzupełnienie tynków wewnętrznych pod stropami

Wymiana instalacji C.O i wod kan
· rozebranie pieców kaflowych

· montaż kratek wentylacyjnych

· czyszczenie kominów wentylacyjnych i spalinowych

· modernizacja komina- montaż wkładu kominowego

· wymiana i montaż instalacji C.O- rury C.O., kocioł na ekogroszek, grzejniki

· wymiana i montaż instalacji wod-kan

Wymiana instalacji elektrycznej
· demontaż starej instalacji elektrycznej

· montaż nowej instalacji

· montaż oświetlenia

Roboty zewnętrzne – termomodernizacja  fundamentów
· wykopy 

· izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej,gruntowanie powierzchni

uwaga: osuszanie i ocieplenie ścian fundamentowych budynku 
 poniżej poziomu gruntu otaczającego.

Termomodernizacja podłogi
· zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych i płytek

· rozbiórka elementów konstrukcji betonowych

· wybranie nadmiaru ziemi, wyrównanie

· Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne

· Izolacje cieplne 10 cm styropian

· posadzki betonowe

· licowanie ścian

· wykonanie pokrycia posadzek 
uwaga: rzędna poziomu posadzki parteru – zalecenie utrzymania bez zmian, z obowiązkiem zapewnienia wejścia  do świetlicy osobom niepełnosprawnym
Stolarka okienna i drzwiowa
· wykucie z muru krat okiennych

· demontaż starych okien i drzwi

· montaż nowych okien

· montaż parapetów

· wymiana drzwi do kotłowni na stalowe RI30.
uwaga: okna i drzwi zew.- drewniane z dostosowaną ościeżnica do otworów okiennych, w kolorze ciemny brąz RAL 8002 lub RAL 8011 oraz z istniejącymi podziałami i profilami historycznymi. Okna   o współczynniku U dla całego okna min 1,0 W/m2
Inne roboty budowlane: 
· mycie, zeskrobanie, gruntowanie,gipsowanie, malowanie stropów, ścian objętych robotami budowlanymi

· zamurowanie dwóch otworów drzwiowych wewnętrznych

· montaż systemowych ścianek w WC

· montaż armatury w Wc

· montaż wieszaków w szatni

· odnowienie schodów wew.
· Wycieraczki, uchwyty do flag. Przed drzwiami wejścia głównego do budynku w posadzce spocznika należy zamontować systemową wycieraczkę o wymiarach 115x124 cm z kształtowników aluminiowych i z wkładem szczotkowym. Projektuje się montaż uchwytów na flagi – 2 kpl. Uchwyty wykonać z blachy nierdzewnej i mocować do ściany budynku przy głównym wejściu do budynku.

· ściany działowe w pomieszczeniach remontowanych należy wykonać, jako murowane z gazobetonu gr 12 cm.

· nadproża nad otworami drzwi w ścianach wew należy wykonać, jako prefabrykowane z belek,ewentualnie żelbetowe wylewane na nadprożu typu L.
· przystosowanie parteru do potrzeb użytkowników niepełnosprawnych ruchowo:
- wejście boczne do budynku na równi z terenem, 

- próg drzwi bocznych wejściowych o wysokości 2 cm 

- progi drzwi wewnętrznych na parterze o wysokości 2 cm 

- w łazience montaż uchwytów dla osób niepełnosprawnych

- komunikację osobom na wózkach inwalidzkich w obrębie poddasza budynku zapewnić ma w przyszłości używanie schodołazu.
uwaga: na elewacji budynku zachować charakter dotychczasowy detali architektonicznych, wątpliwości wszelkie konsultować z konserwatorem zabytków.
12. Izolacje:
Przeciwwilgociowa:

-pozioma ścian fundamentowych i podłóg na gruncie: 2x folia , izolację poziomą  wywinąć po zewnętrznej stronie ściany do poziom gruntu  tak by nie zasłaniała (choćby częściowo) powyżej poziomu terenu zachowanego, historycznego, kamiennego cokołu przedmiotowego budynku.

-pionowa  ścian fundamentowych: obustronnie abizol R+P (do stosowania pod styropian). Zastosować Folię kubełkową do izolacji ścian fundamentów. Izolacja fundamentów poniżej poziomu gruntu.
Termiczna:
-dach:wełna mineralna 20 cm pomiędzy krokwiami.

· ściany zewnętrzne  w budynku: brak

· strop pomiędzy parterem a poddaszem: wełna mineralna 20 cm

· podłogi na gruncie styropian PS-E FS20 – 10cm 

Paroprzepuszczalna: 

nad krokwiami w dachu folia o wysokiej paroprzepuszczalności (3000g/m2/dobę), membranowa dachowa (wykonać zgodnie z zaleceniem producenta izolacji).
Paroszczelna: 

folia polietylenowa w dachu praz w stropach nad parterem. Np.: TYVEK VCL SD2, lub inna o zbliżonych parametrach.
Akustyczna: 

jak przy izolacji termicznej
Instalacje:
-wodnokanalizacyjna: przebudowa, opis w dalszej części opracowania
-centralnego ogrzewania: modernizacja, opis w dalszej części opracowania
- elektryczna: wg. odrębnego opracowania
Wyposażenie wewnętrzne – wg. uznania Inwestora
Elementy drewniane: zabezpieczyć środkiem grzybobójczym, przeciw pleśniowym i p.pożarowym.
Elementy stalowe: zabezpieczyć farbą miniową i pomalować 2 x olejną chlorokauczukową.
Warunki ochrony przeciwpożarowej :
kategoria zagrożenia ludzi – ZL III

klasa odporności ogniowej – D

kategoria zagrożenia – IN 

klasa odporności ogniowej – E

· Instalacje użytkowe (elektroenergetyczna, odgromowa) muszą spełniać wymogi w odniesieniu do urządzeń i instalacji wg standardu jak dla obiektów zagrożonych pożarem. 

· Strefa pożarowa ZL III powinna być wyposażona w przeciwpożarowy wyłącznik prądu umieszczony w pobliżu głównego wejścia do budynku. Obiekt wymaga zastosowania instalacji odgromowej.

· Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociągowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny być wykonane w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie ognia.

· Przepusty instalacyjne w ścianach i stropach oddzielenie przeciwpożarowego, dla których jest wymagana klasa odporności ogniowej, powinny mieć klasę odporności ogniowej tych elementów.

· Przed oddaniem do użytku obiektu, należy wyposażyć go w podręczny sprzęt gaśniczy, w ilości: gaśnica proszkowa 1x6 kg, umieszczona w holu głównym, oraz gaśnica proszkowa 1x2kg w kuchni.
Szczegółowe zasady doboru i rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego należy określić w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, którą należy opracować przed oddaniem budynku do użytku.

Wszystkie roboty budowlane w niniejszym opracowaniu  wymagają wykonania planu BIOZ - Podstawa prawna : Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia( Dz.U. Nr 120, poz. 1126). Wszystkie materiały budowlane prefabrykowane powinny posiadać atesty techniczne oraz odpowiadać ustaleniom odnośnie norm.
UWAGA:
a) Roboty budowlane należy prowadzić pod stałym nadzorem osoby   upoważnionej  ze szczególnym uwzględnieniem prac konstrukcyjnych 

b) Do wykonania inwestycji należy używać materiałów posiadających odpowiedni atest . 

c) Należy przestrzegać przepisów BHP dotyczących budownictwa wszelkie prace wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną

d) W przypadku pracy na wysokościach należy zwrócić uwagę na wymogi dotyczące rusztowań oraz sprzętu ochrony osobistej.

e) Po zakończeniu wykonać Świadectwo Charakterystyki Energetycznej budynku celem zapoznania się z zużyciem energii pierwotnej do ogrzania i wentylacji budynku oraz sprawdzenia czy dany budynek spełnia obecne normy z zakresu ocieplenia, wentylacji, ogrzewania, i zużycia ciepłej wody. Świadectwo jest też niezbędnym dokumentem przy oddawaniu budynku do użytkowania.

f) Prace ziemne prowadzić z uwzględnieniem przepisów art.32 ustawy z dnia 23.07.2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dz.U.z2003r,nr162,poz.1568) tj.w przypadku znalezienia przedmiotu, w stosunku do którego istnieje przypuszczenie że jest zabytkiem, należy wstrzymać prace i powiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków.

g) Podczas prac termomodernizacji istniejący budynek nie może być użytkowany.
Opracował:







Projektował:

mgr Arkadiusz Wyrzykowski
mgr inż.arch.

Elżbieta Grochocka



mgr inż. 


            Stanisław Jaszczak

Toruń, Czerwiec 2014 roku
BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

Nazwa inwestycji: "Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej obejmująca remont z niezbędną przebudową w granicach bryły, w tym remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną" 
Adres:

działka nr 10/1, 87-423 Pląchoty, gm. Golub-Dobrzyń

Inwestor:               Gmina Golub-Dobrzyń ul.:ul. Plac Tysiąclecia, nr: 25, 
    
87-400, miejscowość: Golub-Dobrzyń
Projektowane działania nie wywiera ujemnego oddziaływania na środowisko. Z uwagi na projektowane ogrzewanie budynku  ekologicznym kotłem na paliwo stałe, emisja zanieczyszczeń będącym efektem spalania jest w  granicach normy. Zanieczyszczenie pyłowe, płynne i zapachowe nie występują. 

Zaopatrzenie w wodę bez zmian.

W budynku powstają ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane do   istniejącego, szczelnego zbiornika wybieralnego
Usuwanie odpadów stałych odbywa się przez ich wywożenie. Odpady te gromadzone są w pojemnikach istniejących opróżnionych okresowo przez właściwe służby sanitarno-porządkowe.

Dla założonego programu użytkowego, nie występuje związana z eksploatacją budynku emisja hałasu, wibracji i promieniowania jak również nie powstaje pole elektromagnetyczne czy inne zakłócenia.

Charakter, program użytkowy i wielkość budynku oraz sposób jego 

posadowienia nie wpływa negatywnie na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, glebę oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Informacje ogólne:
Projektowana inwestycja obejmuje "Termomodernizację istniejącego budynku świetlicy wiejskiej obejmująca remont z niezbędną przebudową w granicach bryły, w tym remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną"
Część opisowa
Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:
1. Termomodernizacja dachu

2. Termomodernizacja stropu pomiędzy parterem a poddaszem

3. Wymiana instalacji C.O i wod kan

4. Wymiana instalacji elektrycznej

5. Roboty zewnętrzne – termomodernizacja  fundamentów

6. Termomodernizacja podłogi

7. Stolarka okienna i drzwiowa zew- wymiana

8. Inne roboty budowlane wew.
Działka: zabudowana istniejącym budynkiem świetlicy, oraz budynkami gospodarczymi.

Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.: brak

Zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występuje podczas budowy.
Prowadzenie pracy na wysokości powyżej 5m a w szczególności:

-termomodernizacja ścian fundamentowych- niebezpieczeństwo obsunięcia się ziemi w wykopie

-wykonanie stropów wew- sufitów, niebezpieczeństwo upadku z rusztowań

-montaż konstrukcji dachu wraz z robotami pokrycia dachowego, obróbek blacharskich - niebezpieczeństwo upadku z rusztowań oraz z dachu

-wykonanie pracy z udziałem dźwigu.- niebezpieczeństwo związane z zerwaniem się materiału transportowanego- wymagane wygrodzenia sfery zagrożenia.

Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:
-przed przystąpieniem do robót ziemnych, fundamentowych, murarskich, tynkarskich, zbrojarskich, betoniarskich, ciesielskich, dekarskich, izolacyjnych oraz robót na wysokościach z wykorzystaniem rusztowań i ruchomych podestów: wszyscy pracownicy zatrudnieni przy realizacji przedmiotowej inwestycji powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie BHP przy wykonaniu robót budowlanych ( DZ. U. Nr 47, poz. 401, rozdz. 7,8,9,12,13,17).

Wykaz środków technicznych organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy( sporządza kierownik budowy) należy umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów: najbliższego punktu lekarskiego, straży pożarnej, posterunku policji,

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

Pasy i linki zabezpieczające przy pasach na wysokości umieścić w 

pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie.

Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wysokości min 1,5m oznaczonym na planie.

Barierki wykonać z desek krawężnikowych o wysokości 15 cm-poręcze umieścić na wysokości 1,1m. Przestrzeń pomiędzy poręczą a deską krawężnikową wykonać deskowaniem ażurowym.

Rozmieścić tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach budowlanych.

Nad stanowiskiem operatora dźwigu zamontować daszek ochronny.

Skarpy wykopów wykonywać o odpowiednim nachyleniu- mniejszym niż kąt stoku naturalnego. Zejścia do wykopów wykonywać co 20 m.

Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie dostarczonym przez kierownika budowy.

Opracował:







Projektował:

mgr Arkadiusz Wyrzykowski
mgr inż.arch.

Elżbieta Grochocka



mgr inż. 


           Stanisław Jaszczak

BRANŻA: Instalacje sanitarno wewnętrzne

Nazwa inwestycji: "Termomodernizacja istniejącego budynku świetlicy wiejskiej obejmująca remont z niezbędną przebudową w granicach bryły, w tym remont konstrukcji dachu z wymianą pokrycia dachu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną" 
Adres:

działka nr 10/1, 87-423 Pląchoty, gm. Golub-Dobrzyń

Inwestor:                Gmina Golub-Dobrzyń ul.:ul. Plac Tysiąclecia, nr: 25, 
    87-400, miejscowość: Golub-Dobrzyń
OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania:
-Zlecenie Inwestora

-Mapa do celów projektowych

-Normy i przepisy związane z zakresem opracowania:
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690).

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. 2002 nr 8 poz. 70).

· Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. z dnia 13 lipca 2001 r.)

· Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), tekst ujednolicony.

· Norma PN-B-01700 Wodociągi i kanalizacja. Urządzenia i sieć zewnętrzna. Oznaczenia graficzne.

· Norma PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.

· Norma PN-B-01706/Az1 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu. (Zmiana Az1)

· Norma PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe.

· Norma PN-92/B-01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

· Norma PN-B-02864 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania zapotrzebowania na wodę do celów przeciwpożarowych do zewnętrznego gaszenia pożaru. 

· Norma PN-B-02865 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne.  Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa.

· Norma PN- B /10720 Wodociągi. Zabudowa zastawów wodomierzowych w instalacjach wodociągowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

· Norma PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.
Zaopatrzenie w wodę
Projekt przewiduje zasilenie w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego. Zakłada się, że doprowadzona woda odpowiada warunkom określonym w Zarządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 04.05.1990r Dz. U. Nr. 35. 
Instalacja wody zimnej i ciepłej.
Zaprojektowano modernizację i przebudowę istniejącej instalacji wewnętrznej rozprowadzającą wodę do punktów czerpalnych (wykazanych na rysunkach) z rur miedzianych, łączonych przez lutowanie w izolacji. Rurociągi należy prowadzić pod stropem, po ścianie lub w bruzdach przykrytych warstwa chudego betonu, ze spadkiem w kierunku przyborów. Rury należy układać w izolacji termicznej lub rurze ochronnej (peszlu). Dla przygotowania wody ciepłej w miesiącach letnich przewidziano bojler elektryczny min 100 litrów zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni. Rurociąg wody ciepłej należy wykonać z rur miedzianych i prowadzić obok rurociągu wody zimnej. Instalacji cyrkulacyjnej ze względu na wielkie odległości nie projektuje się. 

Węzeł sanitarny odciąć zaworem odcinającym kulowym. Stosować oryginalne uchwyty i podpory do rur. Przejścia rur przez przegrody konstrukcyjne dokonać w rurach osłonowych. Łączenie rur i odgałęzienia wykonać zgodnie z technologią wybranego typu montowanych rur. Na odgałęzieniach zainstalować zawory odcinające. Gałązki prowadzić nisko ok. 25 cm nad posadzka, poniżej rur wody ciepłej. Podejścia pod baterie wody zimnej wykonać pod prawa rękę. Baterie montować  na wysokości – umywalka - 80 cm, płuczka ustępowa ok. 1,0 m. Wszystkie materiały użyte do montażu instalacji wodociągowej muszą posiadać stosowne atesty i dopuszczenia. Na odgałęzieniu do podgrzewacza elektrycznego pojemnościowego 100l zamontować filtr wody, zawór zwrotny i bezpośrednio przy podgrzewaczu zawór bezpieczeństwa. Przy układaniu instalacji ciepłej wody uwzględnić konieczność wykonania kompensacji rur. Przewody układać zgodnie z wytycznymi producenta rur. Stosować oryginalne uchwyty i podpory do rur. Zgodnie z instrukcja producenta rozmieścić punkty stałe i podpory przesuwne. Przejścia rur przez przegrody konstrukcyjne dokonać w rurach osłonowych. Rury ciepłej wody użytkowej izolować termicznie izolacja z pianki poliuretanowej. Instalacje wody zimnej , ciepłej poddać próbie ciśnieniowej na ciśnienie 6,6 atmosfery. Dodatkowo instalacje wody cieplej poddać próbie na gorąco. Projektuje się wykonanie instalacji z rur PE warstwowych w systemie np. TECEflex  lub podobnej. Zasady montażu rur – zgodnie z instrukcją montażu producenta systemu.

Podejścia do przyborów należy wykonać za pomocą kształtek. Zamontować wodomierz skrzydełkowy fi 20. przed i za wodomierzem zamontować zawory odcinające. 


Za wodomierzem należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy typu EA. Wg wymagań normy PN 92/B-01706/Az1:1999. Urządzenia muszą być łatwo dostępne i zabezpieczone przed wpływem niskiej lub wysokiej temperatury. W celu zaopatrzenia w wodę w miejscach trudno dostępnych można zamontować pojemnościowy podgrzewacz elektryczny o pojemności 15 litrów, podłączony do instalacji wodociągowej wody zimnej.


Przyłącza wody do zasobnika współpracującego z kotłem w kotłowni powinien być wykonany w sposób umożliwiający łatwe odłączenie urządzenie bez konieczności opróżnienia instalacji z wody. Na zasilaniu zimną wodą (przed zasobnikiem) musi  być zainstalowana „grupa bezpieczeństwa” z zaworem bezpieczeństwa. Jeśli ciśnienie przekracza 4.8 bar należy zastosować reduktor ciśnienia wody. Zaleca się montaż na przyłączu instalacji wodnej za wodomierzem, szczególnie w przypadku instalacji c.w.u. Z bateriami mieszającymi. Należy wykonać odprowadzenie z zaworu bezpieczeństwa do kanalizacji.  Jeżeli woda jest zanieczyszczona należy założyć filtr z odstojnikiem przed grupa bezpieczeństwa.


Zaleca się stosowanie termostatycznego zaworu regulacji z możliwością nastawienia okresowej dezynfekcji instalacji w temp 70 stopni C. Po montażu instalacji wody dokonać prób na szczelność i ciśnienie zgodnie z wytycznymi dla systemów rur PE.

Instalacja wykonana z rur metalowych, a także metalową armaturę oraz urządzenia w instalacji wykonanej z materiałów przewodzących prąd elektryczny należy objąć elektrycznymi połączeniami wyrównawczymi, zgodnie z normami PN-IEC60364-5-54:1999.
Obliczenie zapotrzebowania wody.
Zapotrzebowanie na wodę (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r Dz. U. Nr 8):

Ilość osób użytkujących budynek :                                                 3

Norma zużycia wody na osobę:                    35 dm3/osobę/dobę (MK x d)

Średnie dobowe zapotrzebowanie wody: 3 x  35 =105dm3 /d= 0.105 m3/d

Maksymalne godz. zapotrzebowanie wody:        (0.1 /24)*3= 0.0125 m3/h

Średni dobowy zrzut ścieków: 


                           125 dm3/d

Normatywny wypływ z punktów czerpalnych:                   ∑ Qn=1.52 dm3/s

Wzory do określania przepływów obliczeniowych w instalacjach wodociągowych dla budynków mieszkalnych wg PN–92/B–01706 Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu.

Q=0.68dm3/s = 2.46m3/h.
Odprowadzenie ścieków.
Zaprojektowano modernizację i przebudowę istniejącej instalacji kanalizacji wewnętrznej w projektowanej inwestycji. Modernizacja i przebudowa obejmuje:

· rozbudowę sieci wewnętrznej kanalizacyjnej poprzez dostosowanie jej do budynku. Rozprowadzenie rur zgodnie z rysunkami technicznymi.


Piony i odpływy projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych PCV łączonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego (alternatywnie z rur HDPE „Geberit” o połączeniach zgrzewanych). Podejścia do przyborów sanitarnych montować w bruzdach ścian. Średnice podejść i spadki według rysunków i obowiązujących norm. Zastosować należy też zawory napowietrzające (np. MINI Vent ) przy podłączeniu zlewozmywaka w zmywalni oraz  powyżej ostatniego przyboru w pionie.


Przejście przez ławy fundamentowe należy wykonać w rurze ochronnej uszczelnionej elastycznym szczeliwem. 


Poziome przewody układać ze spadkiem. Ścieki z budynku odprowadzone będą istniejącym przyłączem do istniejącego szczelnego zbiornika wybieralnego. Zbiornik posiada wskaźnik poziomu ścieków i odpowietrzenie. 


Odprowadzenie wód deszczowych z dachu budynku wykonać po powierzchni terenu.
Instalacja centralnego ogrzewania.
Założenia: III Strefa klimatyczna, temperatura zewnętrzna 20 ºC.

Zaprojektowano modernizację i przebudowę instalację centralnego ogrzewania – w systemie ogrzewania grzejnikowego,  zasilana z kotła na paliwo stałe, zlokalizowanej z istniejącej kotłowni.

Przebudowa ogrzewania budynku obejmuje rezygnacja z starego pieca węglowego na ogrzewanie za pomocą ekologicznego pieca na paliwo stałe, na ekogorszek z podajnikiem np. firmy Rakoczy Gigar 19-25 KW. Kocioł stojący, komora spalanie otwarta, z systemem tzw. bezdymnego spalania. Paliwem podstawowym dla tego typu kotłów jest węgiel kamienny typu groszek o granulacji od 5 do 25 mm. Do kotła powinno się stosować węgiel najwyższej jakości o tzw. niskim spiekaniu. Optymalne parametry węgla to: wartość opałowa min - 26 MJ/kg, zwartość popiołu - ok. 6%, spiekalność, R1 - ok. 16, zawartość siarki poniżej 0,8 %. Stosowanie opału nieodpowiedniej jakości może znacznie obniżyć sprawność i stałopalność kotła, oraz powodować problemy z utrzymaniem odpowiedniej czystości wewnątrz komory spalania . Paliwo do kotła należy kupować od sprawdzonych dostawców, jeżeli nie ma pewności, co do danego paliwa, należy dokonać zakupu małej ilości i sprawdzić czy jest odpowiednie do kotła. Prawidłowo spalający się węgiel powinien pozostawić miękki popiół bez spieków. Węgiel załadowany do podajnika powinien być suchy. Kocioł będzie zlokalizowany w pomieszczeniu kotłowni według rysunku. 

Instalację centralnego ogrzewania zaprojektowano jako pompową, dwu rurową, wodną instalację w systemie grzejnikowym
Przyjęto do obliczeń parametry:
III strefa klimatyczna
tz/tp (o.grzejn.)= 70/50 stopni C.
Obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepło budynku: projektowana charakterystyka energetyczna na końcu projektu.

Ogrzewanie grzejnikowe

Ogrzewanie grzejnikowe zaprojektowano we wszystkich pomieszczeniach budynku.
Wytyczne dotyczące układów zamkniętych:

Montaż kotłów na paliwa stałe możliwy jest zarówno w układach otwartych, jak i zamkniętych, przy czym przy tych drugich obowiązkowo należy instalować urządzenia do odprowadzania nadmiaru ciepła (np. wężownice schładzające). W skład urządzenia zabezpieczającego instalację ogrzewań wodnych powinny wchodzić:


-zawór bezpieczeństwa;
- przewód dopływowy oraz przewód odpływowy;
- naczynie wzbiorcze przeponowe;
- rura wzbiorcza;
- zabezpieczenie kotła przed przekroczeniem dopuszczalnej temperatury wody grzewczej;
- zabezpieczenie kotła przed zbyt niskim poziomem wody;
- osprzęt dodatkowy.


Każdy z wyżej wymienionych elementów powinien być prawidłowo dobrany i zamontowany.
Współczynniki przenikania ciepła ,,U” /W/m2/K dla przegród budowlanych:
ściana zewnętrzna U=1,05 W/m2/K 

posadzka na gruncie U=0,273 W/m2/K

dach U=0,19 W/m2/K

okna, drzwi balkonowe U= 1,0 W/m2/K

drzwi zewnętrzne: istniejące:U= 1,5 W/m2/K
Wytyczne budowane, przewody spalinowe, wentylacja.
Kanały spalinowe 

Isntniejące,  projektuje się zamontowanie wkładu kominowego spalinowego w istniejącym kominie spalinowym

Wentylacja kotłowni

Istniejąca, zgodnie z przepisami każda kotłownia musi mieć wentylację nawiewną i wywiewną w celu zapewnienia prawidłowej pracy  oraz bezpieczeństwa użytkowników. Brak wentylacji nawiewnej lub jej niedrożność jest najczęstszą przyczyną nieprawidłowej pracy. Wentylacja wywiewna ma natomiast za zadanie odprowadzenia z pomieszczenia zużytego powietrza i szkodliwych gazów. 
Wentylacja nawiewna w kotłowni

Kanał wentylacji nawiewnej powinien mieć wymiar 50 % powierzchni przekroju komina, nie mniej niż fi 15  cm. Jego wylot powinien znajdować się min 30 cm nad podłogą. W otworze nawiewnym lub w kanale powinno znajdować się urządzenie do regulacji przepływu powietrza, jednak takie aby nie pozwalało na zmniejszenie przekroju więcej niż do 1/5. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany z materiału niepalnego.

Wentylacja wywiewna w kotłowni.

Istniejąca. Kanał powinien być murowany o przekroju min 25% przekroju komina nie mniejszy jednak niż 14 x 14 cm, lub za pomocą systemu rur wentylacyjnych aluminiowych. Otwory wlotowe nie mogą mieć żadnych urządzeń zamykających jego przekrój. Otwór wylotowy powinien znajdować się pod sufitem pomieszczenia, wyprowadzony ponad dach. Przewód wentylacyjny powinien być wykonany z materiału niepalnego.
Wentylacja w budynku.
Wentylacja – grawitacyjna poprzez kominy z kanałami wentylacyjnymi istniejącymi i mechaniczna w kuchni nad kuchenką.
Uwagi końcowe

Całość robót wykonywać z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych- cz. II ,, Instalacje sanitarne i przemysłowe”. Przy usytuowaniu urządzeń i sieci na działce budowlanej oraz instalacji w budynku  obowiązują wytyczne Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002- Dz U nr 75.
Opracował:







Projektował:

mgr Arkadiusz Wyrzykowski
mgr inż. 


 







 Stanisław Jaszczak

Toruń, Czerwiec 2014 roku

Rysunki:
Inwentaryzacja:
1. Rzut parteru

2.Rzut piwnicy

3. Rzut poddasza
4. Przekrój
5. Elewacje I
6. Elewacje II
7. Rzut dachu

Elementy budynku po zmianach:
8. Rzut parteru zmiany
9. Rzut parteru po zmianach
10. Rzut poddasza zmiany
11.  Rzut poddasza po zmianach
12.  Przekrój zmiany
elewacje, rzut piwnicy, rzut dachu: bez zmian

Instalacje wew: 
13. Instalacja wod-kan parter

14. Instalacja wod kan piwnica
15. Instalacja C.O parter
16. Instalacja C.O piwnica
17. Instalacja C.O. poddasze 

Załącznik 

Dokumentacja fotograficzna

Elewacja frontowa
[image: image5.jpg]



Tył
[image: image6.emf]
Elewacja boczna
[image: image7.png]lotlstioi




Elewacja boczna
[image: image8.jpg]-Stupsk
- Bytow Bran ewo 1
Biskupiod? A EE0E
Czersk, 43 P A m
Olsztyn
Nakio -Koronowo

P sz

Sokétka

Eomi#a, 1,2 m

Znn” .Pakoéé
0,8m * Kruszwica .
Slesin S emiatycze
* . Kofo o ©
Konin . Turek im WARSZAWA
* Blaszki

2m.

-Nowa . Njemodiin
Ny:



 

_152630132.unknown

_107898592.unknown

