SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zamówienia: Remont z niezbędną przebudową świetlicy wiejskiej w Pląchotach.

Lokalizacja obiektu: dz. nr 10/1, 87-423 Pląchoty
Zamawiający: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
87-400 Golub-Dobrzyń ul. Pl. Tysiąclecia 25
Kwiecień 2015 rok

I.WSTĘP.

          1.1 Przedmiot

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące  wykonania  i odbioru robót dla :   

 ZADANIE :  Remont z niezbędną przebudową świetlicy wiejskiej w Pląchotach
          LOKALIZACJA: dz.nr 10/1, 87-423 Pląchoty
          BRANŻA: budowlana i instalacyjne
          1.2 Zakres stosowania.

          Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zleceniu zgodnie z ustawą o zamówieniach  publicznych  i  realizacji  oraz rozliczeniu robót  wymienionych w pkt. 1.1  

         1.3 Zakres robót objętych ST

         Ustalenia zawarte  w  niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne ,wspólne dla robót objętych specyfikacją techniczną następującego zakresu robót
I Część budowlana
1 Termomodernizacja dachu





· Rozebranie pokrycia z płyt i gąsiorów azbestowo-cementowych nie nadających się do użytku (Uwaga: wraz z obróbkami)

· Wywiezienie eternitu wraz z jego utylizacją

· Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadającej się do użytku

· Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku
· Rozebranie elementów więźb dachowych - ołacenie dachu o odstępie łat ponad 24 cm
· Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - krokwie zwykłe (13x18)
· Wymiana łacenia dachu - deski wiatrowe (szczytowe)
· Wymiana elementów konstrukcyjnych dachu - słupy (18x16cm)

· Przemurowanie kominów z cegieł klinkierowych pełnych (Uwaga: na kanałach wentylacyjnych uwaględnić kratki po obu stronach w ilości 14szt)

· Folie wstępnego krycia układane na krokwiach - rozstaw kontrłat 0,90 m
· Łacenie - rozstaw łat 15 cm Uwaga: wraz z wykonaniem łaty kalenicowej
· Obróbki blacharskie z blachy powlekanej (pas nadrynnowy, wiatrownica oraz kominy)
· Osadzenie wyłazu w połaci dachowej - wykonanie konstrukcji nośnej

· Osadzenie wyłazu w połaci dachowej wyłaz dachowy wraz z kołnierzem 86x86cm
· Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie dł. 88cm (kolor ceglasty)

· Pokrycie dachów dachówką karpiówką ceramiczną w łuskę wraz z ułożeniem gąsiorów
· Akcesoria do pokryć dachowych - taśmy pod gąsiory

· Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy cynkowo-tytanowej półokrągłych o śr. 15 cm
· Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej okrągłych o śr. 10 cm
· Nadbicie łat wzdłuż krokwi od spodu celem wykonania dystansu pomiędzy wełna mineralną a folią paroprzepuszczalną oraz wyprofilowanie pod przykręcenie płyt OSB
· Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr.20cm (wsp. 0,039) poziome z płyt układanych na sucho
· Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej przymocowana do konstrukcji drewnianej
· Przykręcenie płyt OSB gr.12mm do krokwi od spodu
2. Termomodernizacja stropu





· Rozebranie podsufitek z desek otynkowanych - sufity w pomieszczeniach strychowych
· Rozbiórka pieców licowanych kaflami

· Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2
· Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

· Rozebranie podłóg drewnianych
· Rozebranie elementów stropów drewnianych - zasypek
· Rozebranie elementów stropów drewnianych - ślepych pułapów

· Rozebranie elementów stropów drewnianych - podsufitek z desek otynkowanych/ sufitu trzcinowego otynkowanego

· Wymiana drewnianych belek stropowych
· Sufity podwieszone kasetonowe o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi/ płyty ognioodporne (w pomieszczeniach mokrych wodo-ognioodporne)

· Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej przymocowana do konstrukcji drewnianej
· Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.20cm (wsp.0,039) między belkami stropowymi

· Podłoga z płyt OSB gr.18mm
· Izolacja z folii polietylenowej paroszczelnej
· Ułożenie pianki pod płyty panelowe
· Posadzki z paneli podłogowych (AC3 gr.8mm) wraz z wykonaniem listew przyściennych systemowych
· Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach
· Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów
· Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach


· Gruntowanie podłoży preparatami
· Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku. Uwaga: wliczono kątowniki aluminiowe zabezpieczające wypukłe krawędzie

· Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku
· Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia do 2 mm/ pom. 1/1,3,4,7a,7b
· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem farba emulsyjna akrylowa

· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów pom. 0/1-4
· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian pom. 0/1-4
· Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

· Wymiana elementów schodów drewnianych - stopnice/ na poddasze
· Wymiana elementów schodów drewnianych - balustrady schodowe na poddaszu

· Dwukrotne malowanie farbą olejną drewnianych drzwi i ścianek/ ścianka oddzielająca wejście na poddasze wraz z drzwiami oraz schody
3 Termomodernizacja posadzek





· Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych

· Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej

· Rozebranie podłóg drewnianych wraz z legarami

· Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych
· Wybranie nadmiaru ziemi wraz z usunięcem jej poza budynek celem wykonania nowych warstw posadzkowych

· Podkłady betonowe na podłożu gruntowym/ gr.10cm Beton zwykły C8/10 (B-10)
· Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe/ x2

· Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr.10cm Płyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20)
· Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na gładko (Beton zwykły C12/15 (B-15))
· Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami

· Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej pod ułożenie nadproży
· Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych
· Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych

· Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm

· Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów
· Przygotowanie podłoża pod licowanie płytkami
m
· Licowanie ścian płytkami glazurowanymi na zaprawie klejowej/ łazienka i kuchnia na pełna wysokość (płytki uzgodnić na etapie wykonania z Inwestorem)


· Montaż systemowych ścianek w WC

· Wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett (wykładzina homogeniczna) wraz z wywinięciem na ścianę 10cm/ należy uwzględnić wszelkie prace towarzyszące: przygotowanie i wyrównanie podłoża betonowego oraz konserwację wykładziny po zakończeniu montażu/ pom. 1/1 i 1/8 Uwaga: przyjąć dwa kolory główne oraz kilka wstawek dekoracyjnych
· Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża

· Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych gresowych na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2/ pom. 1/3,4,5,6,7,7a,7b,9 (płytki uzgodnić na etapie wykonania z Inwestorem) wraz z cokolikiem wys.10cm

4 Stolarka okienna i drzwiowa





· Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 0.6 m2/ okienka piwniczne wg istniejących Uwaga:  w cenę należy uwzględnić parapety wew. PCV Okna jednostronnie okleinowane

· Wykucie z muru krat okiennych
· Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane z PCV/ okna łukowe wg podziału istniejących Uwaga:  w cenę należy uwzględnić parapety wew. PCV Okna jednostronnie okleinowane
· Wyłożenie podokienników zew. kształtką klinkierową parapetową
· Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnętrznych PCV jednostronnie okleinowanych wg istniejącego podziału


· Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych okleinowanych wewnętrznych wraz z ościeżnicą regulowaną Uwaga: drzwi mają posiadać wzór wg istniejących drzwi przejściowych pomiędzy pom.1/1 a 1/4
· Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi stalowych malowanych
· Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi stalowych EI30

· Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi stalowych EI60
5 Modernizacja komina





· Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

· Montaż wkładu kominowego o średnicy 200mm żaroodpornego z blachy gr.1mm, h=10,5m Uwaga: przed montażem należy oczyścić istniejący komin z sadzy

· Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1x1 ceg. w ścianach z cegieł
· Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2/ kominy na poddaszu
· Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 5 m2 w 1 miejscu)/ bruzda po włożeniu wkładu oraz kominy na poddaszu
· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania/ kominy farba emulsyjna akrylowa
· Obsadzenie wyczystek kominowych na poddaszu
6 Roboty zewnętrzne - odizolowanie fundamentu





· Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm/ schody od strony ulicy, podest od szczytu oraz chodniki


· Ręczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm

· Ogrodzenia z siatki na słupkach żelbetowych prefabrykowanych osadzonych w gruncie - rozebranie wraz z przesunięciem słupka o szer. opaski
· Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III)/ odkopanie fundamentu
· Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej bez gruntowania powierzchni
· Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
· Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości 20 cm z darnią z przewozem taczkami
· Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV
· Warstwy odsączające z piasku, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
· Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem
· Nawierzchnie z kostki brukowej typu starobruk betonowej o grubości 6 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
· Stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonu Beton zwykły C16/20 (B-20)

· Wykonanie izolacji poziomej z folii w płynie Folbit

· Okładziny schodów z płytek układanych na klej - przygotowanie podłoża

· Okładziny schodów z płytek klinkierowych układanych na klej metodą kombinowaną Płytki o grubości min. 10 mm.

· Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociągowych i gazowych o średnicy do 50 mm/ balustrada od podwórza
II Część instalacyjna

1 Instalacje wod-kan





· Demontaż istniejącej instalacji wod-kan
· Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi/ włączenie w istniejące przyłącze w piwnicy

· Montaż rurociągów z PCW o śr. 110 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową
· Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

· Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków

· Rurociągi z PCW o śr. 75 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków

· Montaż rurociągów z PCW o śr. 75 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową

· Zasypanie ziemią z ukopów

· Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych

· Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm

· Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych
· Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych

· Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

· Półpostument porcelanowy do umywalek

· Zlewozmywaki z blachy nierdzewnej na szafce


· Szafka kuchenna zlewozmywakowe

· Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

· Napowietrzacz z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

· Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych o śr. nominalnej 20 mm w rurociągach z tworzyw sztucznych

· Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm wraz z zaworami odcinającymi


· Urządzenia zabezpieczające wodę przed wtórnym zanieczyszczeniem, typ EA; śr. nominalna przyłączy 3/4"

· Rurociągi z tworzyw sztucznych Pex o śr. zewnętrznej 20 mm, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

· Zawory przelotowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

· Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami jednowarstwowymi

· Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

· Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm

· Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm/ zawory z filtrem do podłączenia baterii i Wc-kompaktów

· Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

· Baterie wannowe ścienne o śr. nominalnej 15 mm

· Baterie zmywakowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

· Montaż zasobników ciepłej wody użytkowej o pojemności 150 dm3 wraz z podejściem

· Zawór mieszający do regulacji temperatury główny

· Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach
· Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

· Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

· Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 cegły - śr. rury do 100 mm

· Zamurowanie przebić w ścianach i stropach o grub. do 1 ceg.
2 Instalacja c.o.





· Demontaż istniejącej instalacji c.o. Uwaga: materiał rozbiórkowy przekazać Inwestorowi

· Kocioł stałopalny o mocy 19-25 kW Kocioł na ekogroszek z podajnikiem o mocy 25kW

· Naczynia wzbiorcze systemu otwartego
· Pompa elektroniczna

· Zawór mieszający 3-drogowy o śr. nom. 25 mm
· Zawory bezpieczeństwa 0,6 MPa  o śr. nominalnej 15 mm
· Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

· Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach

· Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm

· Zawory zwrotne kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
· Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 20 mm

· Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm

· Zawory zwrotne kulowe o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 25 mm
· Zawory przelotowe skośne z korkiem i zaworem spustowym o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm
· Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm

· Filtr siatkowy o śr. 25 mm

· Manometry montowane wraz z wykonaniem tulei

· Termometry montowane w gotowej tulei


· Izolacja naczynia wzbiorczego wełną mineralną - gr.izolacji 100 mm

· Wykonanie nawiewu do kotłowni

· Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 28 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w
· Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 22 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
· Rurociągi w instalacjach c.o. miedziane o śr. zewnętrznej 18 mm o połączeniach lutowanych na ścianach w budynkach
· Rury przyłączne o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach
· Izolacja rurociągów śr.15-28 mm otulinami jednowarstwowymi
· Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm
· Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm
· Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11 min. 200W, montaż grzejników na ścianie

· Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11 min. 300W
· Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11 min. 400W

· Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22 min. 600W, montaż grzejników na ścianie

· Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22 min. 1100W
· Grzejniki stalowe łazienkowe, montaż grzejników na ścianie
· Próba szczelności instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe
· Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji
3 Instalacja elektryczna





· Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej

· Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle
· Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 1/2 ceg. - śr. rury do 40 mm

· Mechaniczne przebijanie otworów w ścianach lub stropach z cegły o długości przebicia do 1 ceg. - śr. rury do 40 mm
· Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm
· Montaż tablic rozdzielczych o masie do 10 kg tablica RG

· Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do drewna
· Rury winidurowe o średnicy do 28 mm układane n.t. na gotowych uchwytach
· Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6/Al-12 mm2) wciągane do rur Przewód YDY-750V 3x1,5mm2
· Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku Przewód YDYp-750V 3x1,5mm2
· Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku Przewód YDYp-750V 4x1,5mm2

· Przewód płaski łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku Przewód YDYp-750V 3x2,5mm2
· Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm2 (podłoże nie-betonowe) układany w tynku Przewód YDYp-750V 5x2,5mm2
· Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów ręcznie w cegle
· Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm
· Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 4, przekrój przewodu 2.5 mm2
· Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem
· Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem
· Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

· Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem
· Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszce instalacyjnej z podłączeniem
· Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe zawieszane na kołkach plastikowych lub kotwiących na podłożu betonowym (il. mocowań 1)

· Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) – żarowa
· Oprawy oświetleniowe przykręcane ewakuacyjne

· Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W

· Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W
· Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - moduł awaryjny
· Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - przycisk wyłącznika głównego

· Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm2 Uwaga: wykop wliczony w części budowlanej - izolacja fundamentów
· Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na betonie z wykonaniem otworu mechanicznie - bednarka do 120 mm2

· Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr. 8 mm w rurce winidurowej
· Montaż zwodów poziomych nienaprężanych z pręta o śr. do 10 mm na dachu stromym pokrytym dachówką
· Montaż iglicy kominowej

· Łączenie pręta o śr. do 10 mm na dachu za pomocą złączy skręcanych uniwersalnych krzyżowych

· Montaż złączy do rynny okapowej na dachu w instalacji uziemiającej i odgromowej
· Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej/ w obudowie PCV


· Montaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg - szyna wyrównawcza
· Montaż zacisku uziemniającego

· Przewód wtynkowy łączny przekrój żył do 7.5 mm2 (podłoże betonowe) układany w tynku Przewód DY 6mm2
· Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy
· Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy
· Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - pomiar impedancji pętli zwarciowej


· Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego
· Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
II. Informacje o terenie budowy:

      Realizacja robót będzie miała miejsce:
1. Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne Pląchoty gm. Golub-Dobrzyń

2. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przyrody – nie naruszać drzewostanu oraz nie dopuszczać do skażenia gleby.

3. Pracownicy zatrudnieni przy budowie muszą być odpowiednio przeszkoleni do prowadzonych robót w zakresie BHP i posiadać aktualne zaświadczenia dopuszczające do pracy na wysokościach.
4. Zaplecze budowy socjalno-sanitarne należy zorganizować na terenie placu budowy. 

III. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  ich  zgodność z dokumentacją, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność wykonania robót z Polskimi Normami i sztuką budowlaną.

Wykonawca robót do zrealizowania robót budowlanych używać będzie materiałów , które posiadają dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

IV. Postanowienia ogólne.
 A Przepisy prawne i dokumenty kontraktu:

 1. Prawa obowiązki zamawiającego i wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce :

            - kodeks cywilny

            - prawo budowlane

            - polskie normy i branżowe normy

            - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

 2. Podstawowym dokumentem kontraktu jest umowa podpisana przez zamawiającego i wykonawcę.

3. W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów                  kontraktowych obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów :
    -   umowa
    -   kosztorys ofertowy-ślepy

    -   oferta wykonawcy

    -   szczegółowe warunki kontraktu

    -   ogólne warunki kontraktu

            -   specyfikacja techniczna lub warunki techniczne wykonania i odbioru robót    

                  budowlanych 
5. Plan BIOZ opracowuje wykonawca.
B. Zlecenia wykonania robót podwykonawcom. 

 a) Wykonawca zobowiązany jest  zrealizować roboty objęte kontraktem siłami własnymi.

 b) Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy  wobec zamawiającego ,za wykonanie tej części robót wykonawca  jest odpowiedzialny za działania , uchybienia i zaniedbania. podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego pracowników.

 C. Kierownictwo robót i pracownicy wykonawcy.

  a) Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót , na czas ich wykonania

  b) Kierownik budowy jako upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy , będzie otrzymywał od  inspektora nadzoru kierowane do wykonawcy polecenia.

  c) Wykonawca zatrudni na placu budowy w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w nich wad takich pracowników technicznych i robotników , którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe , przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac.                                                             d) Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać wykonawcy uwagi w stosunku do osób , które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy , lub, których obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepożądaną.

  D. Ryzyko wykonawcy.
        a)  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie otrzymanej od zamawiającego dokumentacji ( jeśli występuje) i specyfikacji technicznej związanej z kontraktem W przypadku stwierdzenia błędów wykonawca zgłasza je na piśmie zamawiającemu.

        b)  Za wykonanie robót zgodnie z kontraktem i oddanie ich zamawiającemu w terminie kontraktowym odpowiada wykonawca.

        c)  Jeżeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich części lub w  materiałach przeznaczonych do ich wykonania  w okresie w, którym wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę nad robotami , wykonawca powinien naprawić stratę lub szkodę na swój koszt w taki sposób , aby roboty odpowiadały pod każdym względem wymogom dokumentacji kontraktowej.

         d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań kontraktowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym.

 C. Ryzyko zamawiającego.

a) Ryzyko zamawiającego obejmuje działania sił natury o charakterze anomalii, które zostały uznane za stan klęski żywiołowej, przed którymi doświadczony wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczeń.

V. Koordynacja dokumentów

Przedmiar robót i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące , jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.

 VI. Przekazanie terenu budowy.

a) Zamawiający , w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy  teren budowy.

b) Przekazanie istniejących obiektów winno być dokonane na podstawie komisyjnego przeglądu przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy .

c) W czasie wykonywania robót wykonawca powinien utrzymać plac budowy w stanie wolnym  od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach  i w należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć z placu budowy.

d) Po zakończeniu robót wykonawca powinien uporządkować teren placu budowy i przekazać go zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustalony jest w umowie.

 VII. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

             Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp.

VIII . Ochrona przeciwpożarowa.

           Wykonawca będzie przestrzegać przepisy przeciwpożarowe.

            Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem    

            wywołanym jako  rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy.
IX. Obowiązki i zadania wykonawcy.

a) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami dokumentów kontraktowych. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo , siłę roboczą , materiały , sprzęt i inne przedmioty potrzebne do wykonania robót objętych Umową.

b) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót , zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.

c) Jeżeli całość robót zostanie wykonana , Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu  gotowość obiektu do odbioru potwierdzoną przez Inspektora nadzoru.

d) Termin przekazania robót do użytkowania zamawiającemu jest datą rozpoczęcia okres  gwarancyjnego dla tych robót.

    X. Procedura w sprawach spornych

       Każda ze stron ma prawo wystąpić w sprawie spornej na drogę postępowania   sądowego.

       Postępowanie sądowe jest prowadzone przez sąd wymieniony w Umowie

   XI. Materiały.

Materiały powinny odpowiadać Polskim Normom i atestom.

            Materiały nie odpowiadające  wymaganiom jakościowym. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem

     XII. Sprzęt.

            Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

      XIII. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

           Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową  i wymaganiami specyfikacji technicznej oraz  poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Polecenia  Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

  XIV. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi.

XV. Wady.
               Usuwanie wad. 

Zgłoszone wady niedoróbki powinny być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę, nie później niż to wynika z Umowy.

               Wady nie usunięte przez wykonawcę.

          Jeżeli wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie wynikającym z dokumentów, Inspektor nadzoru może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej ( innemu wykonawcy ), o zmianie powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej inspektor nadzoru powinien zawiadomić wykonawcę co najmniej 14 dni wcześniej.

             Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia wykonawcy lub kaucji gwarancyjnej

XVI. Odbiór robót.

1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

2.  Odbiór przewodów dymowych i wentylacyjnych.

Przy odbiorze przewodów dymowych i wentylacyjnych należy uwzględnić zasady

odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w ,,Warunkach technicznych  wykonania i odbioru robót"                    
3. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi

w umowie o wykonanie robót budowlanych.   Odbioru  końcowego dokona komisja 

wyznaczona  przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy

sporządzając  Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

4. Odbiór po okresie rękojmi.

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór  ,,po okresie rękojmi’

Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów :

- umowy o wykonaniu robót budowlanych

- protokołu odbioru końcowego obiektu

- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie  odbioru końcowego obiektu   
 - dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad .

5. Odbiór ostateczny-pogwarancyjny

Odbiór ostateczny –pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym , po okresie rękojmi oraz

ewentualnych wad zaistniałych  w okresie gwarancyjnym.

XVII. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego .

Do odbioru wykonanych robót Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty :

   - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót, o doprowadzeniu do należytego porządku i stanu terenu budowy.

   - dziennik budowy

   - protokoły odbioru robót ulegających zakryciu

   - protokoły dotyczące skuteczności instalacji elektrycznej
   - protokoły badań kominiarskich

   - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,   certyfikaty
XVIII. Przepisy związane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r., Nr207, poz.2016 z późn. zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz.953)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr.48 poz.401)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z dnia 16 września 2004r. Nr 202 poz. 2072)

5. Szczegółowe przepisy, Polskie Normy,  aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych robót.

             Opracował:
1

