SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zamówienia: Remont budynku

Świetlicy w Macikowie.

Lokalizacja obiektu: Macikowo; 87-400 Golub-Dobrzyń
Zamawiający: Urząd Gminy Golub-Dobrzyń
87-400 Golub-Dobrzyń ul. Pl. Tysiąclecia 25
Styczeń 2014 rok

I.WSTĘP.

          1.1 Przedmiot

          Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące  wykonania  i odbioru robót dla :   

 ZADANIE :  Remont Świetlicy w Macikowie
          LOKALIZACJA: Macikowo  87-400 Golub-Dobrzyń 

          BRANŻA: budowlana i instalacyjne
          1.2 Zakres stosowania.

          Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  zleceniu zgodnie z ustawą o zamówieniach  publicznych  i  realizacji  oraz rozliczeniu robót  wymienionych w pkt. 1.1  

         1.3 Zakres robót objętych ST

         Ustalenia zawarte  w  niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne ,wspólne dla robót objętych specyfikacją techniczną następującego zakresu robót
I Sala

I.I Roboty ogólnobudowlane
	· Rozebranie obicia ścian ze sklejki

	· Rozebranie posadzki z paneli z oderwaniem listew i korytka zakrywającego rurę c.o. - nie do odzysku

	· Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2

	· Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem celem wylania nowej belki nośnej

	· Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej/ pod osadzenie belki

	· Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 260 mm, Dwuteowniki zabezpieczone antykorozyjnie oraz połączone śrubami fi.14 co 30cm. Pod dwutoewnikiem wylać poduszki z betonu B20

	· Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek

	· Słupy prostokątne z cegieł budowlanych pełnych na zaprawie cementowo-wapiennej 1 1/2x1 1/2 ceg.

	· Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

	· Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły

	· Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2

	· Gruntowanie podłoży preparatami

	· Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2

	· Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2

	· Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku

	· Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia do 2 mm

	· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

	· Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł

	· Anemostaty kołowe o śr. 160 mm/ w miejsce istniejących kratek nawiewnych

	· Czerpnie ścienne kołowe o śr. 160 mm/ na zewnątrz celem usprawnienia nawiewu sali

	· Montaż drzwi wew. z PCV/ okleina drewnopodobna dwustronna

	· Wykonanie posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych typu Tarkett wraz z wywinięciem na ścianę 10cm/ należy uwzględnić wszelkie prace towarzyszące: przygotowanie i wyrównanie podłoża betonowego oraz konserwację wykładziny po zakończeniu montażu. przyjąć dwa kolory główne oraz kilka wstawek dekoracyjnych

	· Remont schodów na scenę/ wykonanie nowych stopni, barierki z drewna oraz pomalowanie istniejącej konstrukcji

	· Wykonanie zabudowy z płyt okleinowanych okleiną drewnopodobną z drzwiami 0,80x2,00 oraz gablotą przeszkloną zamykaną ok. 1,00x2,00.  pow. zabudowy 2,80mx2,50m

	· Posadzki z paneli podłogowych wraz z listwami przyściennymi / na scenie panele HDF, AC 5

	· Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej/ pod osadzenie belek stalowych - drzwi do kuchni

	· Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych I NP 140 zabezpieczonych antykorozyjnie oraz skręconych śrubami - drzwi do kuchni

	· Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

	· Montaż drzwi wew. z PCV/ okleina drewnopodobna jednostronna - drzwi otwierane 180st. z okienkiem podawczym

	· Roboty naprawcze w kuchni po wykuciu otworu drzwiowego: Przewieszenie okapu kuchennego o ok.20cm w bok, Wyłożenie ościeża płytkami ok.2,5m2 (ściany i podłoga) oraz ewentualne wymienienie uszkodzonych podczas przekucia


I.II Instalacje elektryczne
	· Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej/ przyjeto 8 r-g

	· Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych

	· Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

	· Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym – YDYp 3x1,5 (2,5) mm2

	· Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm

	· Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

	· Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

	· Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem

	· Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

	· Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych/ np. n/t 2x36W G13

	· Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych przykręcanych, końcowych/ kinkiet np. MA/33012/17/10

	· Włączenie nowej instalacji sali do istniejącej rozdzielni 


I.III Instalacja c.o.
	· Demontaż grzejników stalowych dwupłytowych/ do ponownego użytku

	· Demontaż rurociągu miedzianego lutowanego o śr.zewnętrznej 28 mm

	· Demontaż rur przyłącznych do grzejników z podłączeniem bocznym o śr. 15 mm

	· Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 0.023 m2 w elementach z betonu żwirowego/ w podłodze

	· Zabetonowanie żwirobetonem bez deskowań i stemplowań bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach

	· Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej

	· Wykucie bruzd pionowych 1/4 x 1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

	· Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 10 cm na murach z cegieł pokrywających bruzdy z przewodami instalacyjnymi

	· Włączenie w istniejąca instalacje c.o. o śr.zewnętrznej 28 mm

	· Rurociągi c.o. miedziane lutowane o śr.zew. 28 mm (grub.ścianki 1.5 mm) (lutowanie miękkie)

	· Rury przyłączne o śr.zew. 15 mm do grzejnika c.o. płytowego, konwektorowego lub członowego na ścianach

	· Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 20 mm; śr. zewn. rurociągu 28 mm

	· Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 13 mm; śr. zewn. rurociągu 15 mm

	· Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm

	· Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm

	· Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22, montaż grzejników z demontażu na ścianie, zastosować nowe uchwyty oraz uzupełnić brakujące osłony boczne C22 wys.60 przy dwóch grzejnikach

	· Próba na gorąco instalacji z dokonaniem regulacji


II Wiatrołap

II.I Roboty ogólnobudowlane

	· Rozebranie obicia ścian ze sklejki

	· Rozebranie posadzki z płytek

	· Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2/ do WC

	· Ostrożne wykucie z muru drzwi PCV (przejściowych pomiędzy korytarzami) o powierzchni ponad 2 m2 - drzwi oddać Inwestorowi

	· Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

	· Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły

	· Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach

	· Gruntowanie podłoży preparatami

	· Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach

	· Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach

	· Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 20 cm na podłożu z tynku

	· Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia do 2 mm

	· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

	· Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

	· Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys.10cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

	· Montaż drzwi wew. z PCV/ okleina drewnopodobna jednostronna - drzwi do WC z kratką wentylacyjną u dołu i zamkiem WC


II.II Instalacje elektryczne
	· Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej/ przyjeto 2 r-g

	· Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych

	· Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

	· Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDYp 3x1,5mm2

	· Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

	· Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm

	· Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

	· Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszce instalacyjnej z podłączeniem

	· Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

	· Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw świetlówkowych z blachy stalowej z rastrem 2x40W - przykręcanych-końcowych/ np. n/t 2x18W

	· Włączenie nowej instalacji sali do istniejącej rozdzielni 


III. Korytarz przy kuchni
III.I Roboty ogólnobudowlane

	· Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

	· Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2/ okienko podawcze

	· Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami/ przejście na salę oraz okienko podawcze

	· Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonów (do 2 m2 w 1 miejscu)

	· Opalenie farby olejnej z tynków ścian

	· Rozebranie posadzki z płytek

	· Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach

	· Gruntowanie podłoży preparatami

	· Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach

	· Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach

	· Wykonanie tynków mozaikowych na gotowym podłożu z zaprawy o wielkości kamienia do 2 mm

	· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

	· Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

	· Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys.10cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

	· Montaż drzwi wew. z PCV/ okleina drewnopodobna jednostronna - drzwi do WC kratka wentylacyjna u dołu i zamkiem WC

	· Montaż wieszaków w ilości 80szt. na desce z drewna liściastego twardego malowanej Lazurą ochronną


IV. WC męskie przy kuchni
IV.I. Roboty ogólnobudowlane

	· Opalenie farby olejnej z tynków ścian

	· Rozebranie posadzki z płytek

	· Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach

	· Gruntowanie podłoży preparatami

	· Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach

	· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

	· Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej/ na pełną wysokość

	· Zawieszenie lustra 40x50cm nad umywalką

	· Posadzki z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2


IV.II. Instalacje elektryczne
	· Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej/ przyjeto 4 r-g

	· Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych

	· Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

	· Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym YDYp 3x1,5(2,5) mm2

	· Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

	· Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm

	· Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

	· Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

	· Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

	· Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

	· Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, zawieszanych, końcowych (plafoniera i kinkiet IP44)

	· Włączenie nowej instalacji sali do istniejącej rozdzielni 


IV.III. Instalacje wod-kan i c.o.
	· Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm/ schowanie pod tynk istniejących rur

	· Wymiana odcinka rury z PCW o śr. 50 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi/ schowanie pod tynk istniejących rur

	· Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

	· Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

	· Wstawienie trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego

	· Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych/ c.w. - rura stabilizowana

	· Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

	· Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm

	· Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm/ zawory z filtrem do podłączenia baterii i Wc-kompaktów

	· Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

	· Wykucie bruzd w posadzce z betonu żwirowego/ celem podłączenia kanalizacji z istniejącej łazienki

	· Wykopy nieumocnione o ścianach pionowych wykonywane wewnątrz budynku z odrzuceniem na odległość do 3 m

	· Wstawienie trójnika z PCW o śr. 110 mm z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi/ w istniejącej łazience

	· Rurociągi z PCW o śr. 110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków

	· Rurociągi z PCW o śr. 50 mm w gotowych wykopach , wewnątrz budynków

	· Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową

	· Zasypanie ziemią z ukopów

	· Zabetonowanie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0.015 m2 w podłożach, stropach i ścianach bez deskowań i stemplowań

	· Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm

	· Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

	· Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

	· Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

	· Demontaż grzejnika stalowego płytowego/ grzejnik do dyspozycji Inwestora

	· Przeniesienie podejścia do grzejnika c.o. z podłączeniem bocznym o śr.wewnętrznej 15 mm na inną ścianę/ odcinek ok.2mb z wkuciem pod tynk

	· Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm

	· Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm

	· Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11 o wys. 600 mm i dł. 800 mm, montaż grzejników na ścianie


V. Łazienka damska
V.I. Roboty ogólnobudowlane

	· Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2

	· Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej/ dzielącej istniejące WC męskie i żeńskie

	· Rozebranie okładziny ściennej z płytek

	· Rozebranie posadzki z płytek

	· Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach/ sufity

	· Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej

	· Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach i słupach prostokątnych na podłożu z cegły

	· Gruntowanie podłoży preparatami

	· Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach

	· Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem

	· Licowanie ścian o pow.do 5 m2 płytkami glazurowanymi o wym. 20x25 cm na zaprawie klejowej/ na pełną wysokość

	· Zawieszenie lustra 40x50cm nad umywalką

	· Montaż drzwi wew. z PCV/ białe drzwi do WC z kraka wentylacyjna u dołu i zamkiem WC

	· Posadzki z płytek terakotowych o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2


V.II Instalacje elektryczne
	· Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej/ przyjeto 4 r-g

	· Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych

	· Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm

	· Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-6/Al-12 mm2 układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym – YDYp 3x1,5(2,5) mm2

	· Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle

	· Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 60mm

	· Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wylotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm2

	· Montaż na gotowym podłożu łączników bryzgoszczelnych bakelitowych świecznikowych mocowanych przez przykręcenie z podłączeniem

	· Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm2 z podłączeniem

	· Przygotowanie podłoża pod oprawy oświetleniowe przykręcane na betonie mocowane na kołkach kotwiących (ilość mocowań 2)

	· Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych bryzgo-, strugo-odpornych, zawieszanych, końcowych plafoniera i kinkiet IP44

	· Włączenie nowej instalacji do istniejącej rozdzielni 


V.III. Instalacje wod-kan i c.o.
	· Demontaż pisuaru

	· Demontaż umywalki

	· Demontaż ustępu z miską fajansową

	· Demontaż zaworu czerpalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15-20 mm

	· Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o śr. 15-20 mm

	· Demontaż rurociągu z PCW o śr. do 50 mm na ścianach budynku

	· Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

	· Zamurowanie bruzd poziomych o szerokości 1/2 ceg. z przewodami instalacyjnymi w ścianach z cegieł

	· Wstawienie trójnika o śr. 20 mm z żeliwa ciągliwego ocynkowanego

	· Rurociągi z tworzyw sztucznych PP o śr. zewnętrznej 20 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych/ c.w. - rura stabilizowana

	· Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 20 mm

	· Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. zewnętrznej 20 mm

	· Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm/ zawory z filtrem do podłączenia baterii i Wc-kompaktów

	· Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm

	· Wymiana podejścia z rur z PVC o śr. 110 mm łączonych metodą wciskową/ dostosowanie do optymalnych warunków usytuowania WC kompaktu max. do 0,5m

	· Montaż rurociągów z PCW o śr. 50 mm na ścianach z łączeniem metodą wciskową

	· Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

	· Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm

	· Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

	· Demontaż grzejnika stalowego płytowego/ grzejnik do dyspozycji Inwestora

	· Przeniesienie podejścia do grzejnika c.o. z podłączeniem bocznym o śr.wewnętrznej 15 mm na inną ścianę/ odcinek ok.2mb z wkuciem pod tynk oraz wykonanie drugiego = łączna ilość rury Cu 15mm ok.8mb

	· Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwójnej regulacji, proste lub kątowe z głowicami termostatycznymi; śr. nom. 15 mm

	· Zawory grzejnikowe powrotne proste lub kątowe; śr. nom. 15 mm

	· Grzejniki stalowe jednopłytowe typ C11 o wys. 600 mm i dł. 800 mm, montaż grzejników na ścianie


II. Informacje o terenie budowy:

      Realizacja robót będzie miała miejsce:
1. Roboty ogólnobudowlane i instalacyjne Macikowo gm. Golub-Dobrzyń

2. Roboty należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przyrody – nie naruszać drzewostanu oraz nie dopuszczać do skażenia gleby.

3. Pracownicy zatrudnieni przy budowie muszą być odpowiednio przeszkoleni do prowadzonych robót w zakresie BHP i posiadać aktualne zaświadczenia dopuszczające do pracy na wysokościach.
4. Zaplecze budowy socjalno-sanitarne należy zorganizować na terenie placu budowy. 

III. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za  ich  zgodność z dokumentacją, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora nadzoru

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność wykonania robót z Polskimi Normami i sztuką budowlaną.

Wykonawca robót do zrealizowania robót budowlanych używać będzie materiałów , które posiadają dokumenty potwierdzające ich dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie.

IV. Postanowienia ogólne.
 A Przepisy prawne i dokumenty kontraktu:

 1. Prawa obowiązki zamawiającego i wykonawcy regulują obowiązujące w Polsce :

            - kodeks cywilny

            - prawo budowlane

            - polskie normy i branżowe normy

            - warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

 2. Podstawowym dokumentem kontraktu jest umowa podpisana przez zamawiającego i wykonawcę.

3. W razie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących poszczególnych dokumentów                  kontraktowych obowiązuje następująca kolejność ważności dokumentów :
    -   umowa
    -   kosztorys ofertowy-ślepy

    -   oferta wykonawcy

    -   szczegółowe warunki kontraktu

    -   ogólne warunki kontraktu

            -   specyfikacja techniczna lub warunki techniczne wykonania i odbioru robót    

                  budowlanych 
  4. Plan BIOZ opracowuje wykonawca.

B. Zlecenia wykonania robót podwykonawcom. 

 a) Wykonawca zobowiązany jest  zrealizować roboty objęte kontraktem siłami własnymi.

 b) Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy  wobec zamawiającego ,za wykonanie tej części robót wykonawca  jest odpowiedzialny za działania , uchybienia i zaniedbania. podwykonawców i jego pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego pracowników.

 C. Kierownictwo robót i pracownicy wykonawcy.

  a) Wykonawca zatrudni niezbędne kierownictwo robót , na czas ich wykonania

  b) Kierownik budowy jako upełnomocniony przedstawiciel wykonawcy , będzie otrzymywał od  inspektora nadzoru kierowane do wykonawcy polecenia.

  c) Wykonawca zatrudni na placu budowy w związku z wykonywaniem robót i usuwaniem w nich wad takich pracowników technicznych i robotników , którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe , przestrzegają wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dbają o dobre wykonanie swoich prac.                                                             d) Inspektor nadzoru ma prawo zgłaszać wykonawcy uwagi w stosunku do osób , które jego zdaniem są niekompetentne lub niedbałe w wykonywaniu swojej pracy , lub, których obecność na terenie placu budowy jest uznana przez niego za niepożądaną.

  D. Ryzyko wykonawcy.
        a)  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za sprawdzenie otrzymanej od zamawiającego dokumentacji ( jeśli występuje) i specyfikacji technicznej związanej z kontraktem W przypadku stwierdzenia błędów wykonawca zgłasza je na piśmie zamawiającemu.

        b)  Za wykonanie robót zgodnie z kontraktem i oddanie ich zamawiającemu w terminie kontraktowym odpowiada wykonawca.

        c)  Jeżeli nastąpi strata lub uszkodzenie w robotach lub jakiejkolwiek ich części lub w  materiałach przeznaczonych do ich wykonania  w okresie w, którym wykonawca jest odpowiedzialny za opiekę nad robotami , wykonawca powinien naprawić stratę lub szkodę na swój koszt w taki sposób , aby roboty odpowiadały pod każdym względem wymogom dokumentacji kontraktowej.

         d) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody i straty w robotach spowodowane przez niego przy wypełnianiu swoich zobowiązań kontraktowych. Wykonawca ponosi odpowiedzialność również za szkody i straty spowodowane przez niego przy usuwaniu wad w okresie gwarancyjnym.

 C. Ryzyko zamawiającego.

a) Ryzyko zamawiającego obejmuje działania sił natury o charakterze anomalii, które zostały uznane za stan klęski żywiołowej, przed którymi doświadczony wykonawca nie mógł w racjonalny sposób poczynić zabezpieczeń.

V. Koordynacja dokumentów

Przedmiar robót i wszelkie dodatkowe dokumenty dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego są istotnymi elementami Umowy i jakiekolwiek wymaganie występujące w jednym z tych dokumentów jest tak samo wiążące , jak gdyby występowało ono we wszystkich dokumentach.

 VI. Przekazanie terenu budowy.

a) Zamawiający , w terminie określonym w Umowie przekaże Wykonawcy  teren budowy.

b) Przekazanie istniejących obiektów winno być dokonane na podstawie komisyjnego przeglądu przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy .

c) W czasie wykonywania robót wykonawca powinien utrzymać plac budowy w stanie wolnym  od przeszkód, składować materiały i sprzęt w ustalonych miejscach  i w należytym porządku, a zbędne przedmioty usunąć z placu budowy.

d) Po zakończeniu robót wykonawca powinien uporządkować teren placu budowy i przekazać go zamawiającemu. Termin uporządkowania placu budowy ustalony jest w umowie.

 VII. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

             Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bhp.

  VIII . Ochrona przeciwpożarowa.

           Wykonawca będzie przestrzegać przepisy przeciwpożarowe.

            Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem    

            wywołanym jako  rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawczy.

IX. Obowiązki i zadania wykonawcy.

a) Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty z należytą starannością i zgodnie z postanowieniami dokumentów kontraktowych. Wykonawca powinien zapewnić kompetentne kierownictwo , siłę roboczą , materiały , sprzęt i inne przedmioty potrzebne do wykonania robót objętych Umową.

b) Wykonawca bierze na siebie pełną odpowiedzialność za właściwe wykonanie robót , zapewnienie warunków bezpieczeństwa oraz za metody organizacyjno-techniczne stosowane na budowie.

c) Jeżeli całość robót zostanie wykonana , Wykonawca zgłasza na piśmie Zamawiającemu  gotowość obiektu do odbioru potwierdzoną przez Inspektora nadzoru.

d) Termin przekazania robót do użytkowania zamawiającemu jest datą rozpoczęcia okres  gwarancyjnego dla tych robót.

    X. Procedura w sprawach spornych

       Każda ze stron ma prawo wystąpić w sprawie spornej na drogę postępowania   sądowego.

       Postępowanie sądowe jest prowadzone przez sąd wymieniony w Umowie

   XI. Materiały.

Materiały powinny odpowiadać Polskim Normom i atestom.

            Materiały nie odpowiadające  wymaganiom jakościowym. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem

     XII. Sprzęt.

            Wykonawca jest zobowiązany do użytkowania takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

      XIII. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

           Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową, za ich zgodność z dokumentacją projektową  i wymaganiami specyfikacji technicznej oraz  poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
Polecenia  Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

  XIV. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania

terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi.

XV. Wady.
               Usuwanie wad. 

Zgłoszone wady niedoróbki powinny być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę, nie później niż to wynika z Umowy.

               Wady nie usunięte przez wykonawcę.

          Jeżeli wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie wynikającym z dokumentów, Inspektor nadzoru może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej ( innemu wykonawcy ), o zmianie powierzenia usunięcia wad osobie trzeciej inspektor nadzoru powinien zawiadomić wykonawcę co najmniej 14 dni wcześniej.

             Koszt usunięcia wad przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia wykonawcy lub kaucji gwarancyjnej

XVI. Odbiór robót.

1. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających.

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających. Odbioru dokonuje inspektor nadzoru.

2.  Odbiór przewodów dymowych i wentylacyjnych.

Przy odbiorze przewodów dymowych i wentylacyjnych należy uwzględnić zasady

odbioru zawarte w odpowiednich Polskich Normach oraz w ,,Warunkach technicznych  wykonania i odbioru robót"                    
3. Odbiór końcowy

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi

w umowie o wykonanie robót budowlanych.   Odbioru  końcowego dokona komisja 

wyznaczona  przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru i Wykonawcy

sporządzając  Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę.

4. Odbiór po okresie rękojmi.

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór  ,,po okresie rękojmi’

Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów :

- umowy o wykonaniu robót budowlanych

- protokołu odbioru końcowego obiektu

- dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie  odbioru końcowego obiektu   
 - dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad .

5. Odbiór ostateczny-pogwarancyjny

Odbiór ostateczny –pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych

z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym , po okresie rękojmi oraz

ewentualnych wad zaistniałych  w okresie gwarancyjnym.

XVII. Dokumenty do odbioru  obiektu budowlanego .

Do odbioru wykonanych robót Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące dokumenty :

   - oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonanych robót, o doprowadzeniu do należytego porządku i stanu terenu budowy.

   - dziennik budowy

   - protokoły odbioru robót ulegających zakryciu

   - protokoły dotyczące skuteczności instalacji elektrycznej
   - protokoły badań kominiarskich

   - deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów,   certyfikaty
XVIII. Przepisy związane

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U.z 2003r., Nr207, poz.2016 z późn. zmianami).

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz.953)
3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003r. nr.48 poz.401)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robót budowalnych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z dnia 16 września 2004r. Nr 202 poz. 2072)

5. Szczegółowe przepisy, Polskie Normy,  aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne dla poszczególnych robót.

                                                                    Opracował: Andrzej Biskupski

1

